MATERIAL DE ESTUDIO

Unidad 2

Hardware: la computadora por dentro

Introducción a la Informática — 1° año E.P.J.A.

EPET N°7

Ciclo lectivo 2026

# Presentación de la unidad

En la Unidad 1 vimos qué es la informática, cómo se representan los datos y cómo se mide la información. Ahora vamos a abrir la "caja negra" y mirar qué hay adentro de una computadora.

Esta unidad es especialmente importante para vos: en 2° año tenés Taller de Mantenimiento, y necesitás llegar a ese espacio sabiendo identificar componentes, entender qué hace cada uno y manejar el vocabulario técnico básico. Acá ponemos esa base.

Pero no se trata solo de aprender nombres de partes. La idea es que termines esta unidad pudiendo entender por qué una computadora es "rápida" o "lenta", qué fijarte cuando vayas a comprar una, y qué cuidados básicos prolongan su vida útil.

¿Qué vas a aprender en esta unidad? - La diferencia entre hardware y software. - Los componentes internos de una computadora: CPU, memoria RAM, almacenamiento, placa madre, fuente, GPU. - Por qué la memoria RAM y el disco son cosas distintas (¡y esto es clave!). - Los periféricos: qué son y cómo se clasifican. - Los puertos y conectores más comunes: USB, HDMI, jack, Ethernet. - Cómo leer la ficha técnica de un equipo antes de comprarlo. - Cuidados básicos para que la computadora dure muchos años.

# 1. Hardware y software: la primera gran división

Antes de meternos con los componentes, conviene aclarar dos términos que vamos a usar todo el año:

Hardware es todo lo que podés tocar de una computadora. La parte física, los "fierros". El monitor, el teclado, el procesador, los cables. Si se te puede caer al piso y romperse, es hardware.

Software es todo lo que NO podés tocar: los programas, el sistema operativo, las aplicaciones, los archivos. Son instrucciones y datos. No tienen forma física, aunque estén guardados en algún hardware.

Una analogía simple Pensá en un libro: el papel, la tinta y la tapa son el "hardware" del libro. La historia que cuenta, las palabras que están escritas, son el "software". Sin el papel, la historia no se podría leer; sin la historia, el papel sería inútil. Necesitás las dos cosas. Lo mismo pasa con la computadora: sin hardware, el software no tiene dónde funcionar; sin software, el hardware es un montón de fierros sin sentido.

En esta unidad nos concentramos en el hardware. En la Unidad 3 nos vamos a ocupar del software.

# 2. El procesador (CPU): el cerebro

El procesador, también llamado CPU (del inglés Central Processing Unit, "Unidad Central de Procesamiento"), es el componente más importante de una computadora. Es el que ejecuta todas las instrucciones, hace las cuentas y decide qué hacer con la información.

Físicamente es un cuadradito muy pequeño (de unos pocos centímetros) que va enchufado en la placa madre, debajo de un disipador y un ventilador. No lo ves a simple vista cuando abrís un gabinete, porque está tapado por el sistema de refrigeración.

## ¿Qué hace exactamente?

Aunque suene increíble, el procesador hace básicamente tres cosas, una detrás de la otra, miles de millones de veces por segundo:

- Lee una instrucción de la memoria.

- La ejecuta (suma, compara, mueve datos, etc.).

- Guarda el resultado y pasa a la siguiente instrucción.

Eso es todo. La magia está en que lo hace tan rápido que parece que la computadora "piensa".

## ¿Cómo se mide su potencia?

Dos números importantes que vas a ver siempre que mires las especificaciones de un procesador:

- Velocidad de reloj (GHz): indica cuántas operaciones puede hacer por segundo. Por ejemplo, un procesador de 3,5 GHz hace 3.500 millones de operaciones por segundo. A mayor número, más rápido.

- Núcleos (cores): son como "mini-procesadores" dentro del procesador. Hoy un procesador típico tiene 4, 6, 8 o más núcleos. Cuantos más núcleos, más cosas puede hacer al mismo tiempo.

Marcas más conocidas: Intel (Core i3, i5, i7, i9) y AMD (Ryzen 3, 5, 7, 9). En los celulares, los procesadores son de otras marcas: Qualcomm Snapdragon, MediaTek, Apple A-series, etc.

Una comparación útil Pensá el procesador como un cocinero. La velocidad de reloj (GHz) es qué tan rápido pica las verduras. Los núcleos son cuántos cocineros hay trabajando en la misma cocina. Un solo cocinero rapidísimo (alta velocidad, pocos núcleos) sirve para preparar un plato complicado lo más rápido posible. Varios cocineros trabajando juntos (más núcleos) sirven para preparar varios platos al mismo tiempo, aunque ninguno individualmente sea velocísimo. Las computadoras modernas combinan las dos cosas.

# 3. La memoria RAM: el escritorio de trabajo

Acá viene uno de los conceptos que más confusión genera al principio: la diferencia entre memoria RAM y disco. Mucha gente los mezcla, pero son cosas completamente distintas.

La memoria RAM (Random Access Memory, "memoria de acceso aleatorio") es donde la computadora pone temporalmente las cosas que está usando en este momento. Es muy rápida, pero tiene un detalle clave: cuando apagás la computadora, se borra todo lo que había.

## La analogía del escritorio

Imaginate que sos un oficinista. Tenés un archivero grande (eso sería el disco) donde guardás todas las carpetas. Cuando vas a trabajar con algunas carpetas, las sacás del archivero y las ponés sobre tu escritorio (eso sería la memoria RAM). Mientras están en el escritorio, las podés leer y modificar rápidamente.

Cuando termina el día, devolvés las carpetas al archivero y dejás el escritorio vacío. Al día siguiente, lo que no guardaste en el archivero se perdió.

Por eso, cuando estás escribiendo un documento en Word y no lo guardás, si se corta la luz perdés todo: lo que estabas escribiendo estaba en la RAM (el escritorio), no en el disco (el archivero).

## ¿Cómo se mide?

La memoria RAM se mide en gigabytes (GB). Hoy una computadora razonable tiene entre 8 GB y 16 GB de RAM. Las más potentes pueden tener 32 GB o más.

¿Cuánta necesitás? Depende de para qué uses la computadora:

- 4 GB: muy justo. Solo para tareas básicas (navegar, escribir). Hoy ya queda corto.

- 8 GB: aceptable para uso general (oficina, navegación, videos).

- 16 GB: cómodo para trabajar, programar, varias aplicaciones abiertas.

- 32 GB o más: trabajos pesados (edición de video, diseño 3D, máquinas virtuales).

La pregunta clave Si tu computadora se pone lenta cuando abrís muchas pestañas del navegador o varios programas a la vez, lo más probable es que te falte memoria RAM. El procesador puede ser rápido, pero si no tiene "escritorio" suficiente para trabajar, se trabuca.

# 4. El almacenamiento: dónde se guarda todo

Mientras que la RAM es la memoria temporal (escritorio), el almacenamiento es la memoria permanente: el archivero. Acá se guardan el sistema operativo, los programas instalados, tus archivos personales, las fotos, los videos. Cuando apagás la computadora, todo esto sigue ahí.

## HDD vs. SSD: dos tipos muy distintos

Hay dos tecnologías principales de almacenamiento, y la diferencia entre ellas es enorme:

### Disco duro mecánico (HDD)

Es la tecnología vieja, que existe desde los años 50. Adentro tiene platos magnéticos que giran a alta velocidad y un brazo que lee y escribe sobre ellos, parecido a un tocadiscos. Funciona, pero es lento (porque hay piezas mecánicas que se mueven) y es frágil (si se cae mientras está funcionando, se puede arruinar).

Ventajas: barato y con mucha capacidad (es fácil encontrar HDD de 1 o 2 TB).

Desventajas: lento, ruidoso, frágil ante golpes, consume más energía.

### Disco de estado sólido (SSD)

Es la tecnología moderna. No tiene partes móviles: usa memorias electrónicas (parecidas a las de un pendrive, pero mucho más rápidas y duraderas). Por eso es muchísimo más veloz, silencioso y resistente a golpes.

Ventajas: rapidísimo (una computadora con SSD enciende en segundos, no en minutos), silencioso, resistente, consume menos energía.

Desventajas: más caro por GB. Por eso a veces las computadoras vienen con un SSD chico para el sistema y un HDD grande para los archivos.

Si tenés que elegir, elegí SSD La diferencia de velocidad entre un HDD y un SSD es tan grande que es lo único que más se nota en el uso diario. Una computadora vieja con disco mecánico se siente lentísima; la misma computadora con un SSD nuevo parece otra. Si vas a comprar o actualizar un equipo, el SSD es la inversión más importante.

## ¿Cómo se mide?

Igual que la RAM, se mide en gigabytes (GB) y terabytes (TB). Pero como acá guardamos todo de forma permanente, los números son mucho más grandes.

Hoy lo razonable es:

- 256 GB: mínimo aceptable. Alcanza si no guardás muchas fotos o videos.

- 512 GB: cómodo para uso general.

- 1 TB o más: ideal si trabajás con muchos archivos pesados.

## Otros tipos de almacenamiento

- Pendrive (memoria USB): almacenamiento portátil, ideal para transportar archivos.

- Tarjeta SD / microSD: se usan en celulares, cámaras de fotos, drones.

- Disco externo: un HDD o SSD que se conecta por USB. Sirve para backups o llevar muchos archivos.

- Almacenamiento en la nube: Google Drive, OneDrive, iCloud. Tus archivos viven en servidores remotos y los accedés por Internet. Vamos a verlo en profundidad en la Unidad 4.

# 5. RAM vs. almacenamiento: la confusión clásica

Como este tema confunde mucho, hagamos un resumen lado a lado:

| Característica | Memoria RAM | Almacenamiento (HDD/SSD) |
| --- | --- | --- |
| Función | Trabajo temporal (lo que se usa ahora) | Guardar todo de forma permanente |
| Velocidad | Muy rápida | Más lenta (sobre todo HDD) |
| Capacidad típica | 8 a 32 GB | 256 GB a varios TB |
| Al apagar la PC… | Se borra todo | Se mantiene todo |
| Analogía | El escritorio | El archivero |
| Si te falta… | La PC se pone lenta con varias cosas abiertas | No te entra todo lo que querés guardar |

Truco para no confundir nunca más Cuando alguien te diga "mi computadora tiene 8", preguntá: ¿8 qué? Si dice 8 GB y se refiere a RAM, es poca memoria (le va a ir justa). Si se refiere a almacenamiento, es poquísimo (no le va a entrar casi nada). Hoy un celular gama media tiene más que eso. Cuando vayas a comprar un equipo, vas a ver siempre dos números: la RAM (memoria de trabajo) y el almacenamiento (capacidad total). Ahora sabés diferenciarlos.

# 6. Placa madre, fuente y refrigeración

## La placa madre (motherboard)

Es la gran tabla verde donde se conectan todos los componentes. Ahí va el procesador, la memoria RAM, las placas de video, los discos. La placa madre es la que permite que todos esos componentes se comuniquen entre sí.

Imaginate que es la "ciudad" donde viven todos los componentes: tiene calles (los buses de datos) que los conectan y les permite mandar información de un lado a otro. Sin placa madre, los componentes serían piezas sueltas que no podrían hablarse.

## La fuente de alimentación

Es la que toma la electricidad del enchufe (220 V de corriente alterna) y la transforma en distintos voltajes más bajos (12 V, 5 V, 3,3 V) que necesitan los componentes internos. Es como un "traductor eléctrico".

Una fuente de mala calidad puede dañar todos los demás componentes si entrega corriente irregular. Por eso, cuando se arma una PC, conviene no escatimar en la fuente.

## La refrigeración

El procesador y la placa de video generan mucho calor mientras trabajan. Si no se refrigeran, se sobrecalientan y la computadora se apaga sola para protegerse (o, en el peor caso, se daña).

Hay dos tipos de refrigeración:

- Por aire: disipadores de metal + ventiladores (coolers). Es la más común y económica.

- Líquida: un sistema cerrado con líquido refrigerante que circula. Más eficiente, pero más cara. Se usa en PCs gamer o de trabajo intensivo.

# 7. La placa de video (GPU)

La GPU (Graphics Processing Unit, "unidad de procesamiento gráfico") es un procesador especializado en dibujar todo lo que ves en la pantalla. Sí, hay otro procesador además del CPU, dedicado solo a los gráficos.

¿Por qué un procesador aparte para eso? Porque generar imágenes —sobre todo cuando son complejas o se mueven— requiere muchísimos cálculos en paralelo. La GPU está diseñada justamente para eso: tiene cientos o miles de núcleos pequeños trabajando al mismo tiempo.

## GPU integrada vs. dedicada

- Integrada: viene dentro del propio procesador (CPU). Es la opción económica. Sirve para tareas de oficina, video, navegación. Las notebooks comunes traen GPU integrada.

- Dedicada: es una placa aparte que se conecta en la placa madre. Mucho más potente. Necesaria para juegos modernos, edición de video, diseño 3D, inteligencia artificial.

Marcas más conocidas de GPU dedicadas: NVIDIA (serie GeForce RTX, GTX) y AMD (serie Radeon).

Si no jugás videojuegos modernos, no necesitás GPU dedicada Mucha gente cree que sin una placa de video "buena" la computadora no sirve. Falso. Si tu uso es oficina, navegación, videos en YouTube, videollamadas y tareas similares, una GPU integrada es más que suficiente. Solo necesitás GPU dedicada si vas a jugar juegos pesados, editar video, hacer diseño 3D o trabajar con inteligencia artificial.

# 8. Periféricos: lo que se conecta por fuera

Los periféricos son todos los dispositivos que se conectan a la computadora desde afuera y que sirven para que vos puedas comunicarte con ella. Se clasifican según la dirección en que viaja la información:

## Periféricos de entrada

Son los que llevan información desde vos hacia la computadora. Vos los usás, la compu recibe los datos.

- Teclado: para escribir.

- Mouse: para señalar y hacer clic.

- Micrófono: para que la compu reciba audio.

- Cámara web: para que reciba imagen.

- Escáner: para digitalizar documentos.

- Lectores de huella, lápiz óptico, joystick, gamepad.

## Periféricos de salida

Son los que llevan información desde la computadora hacia vos. La compu manda algo, vos lo recibís.

- Monitor o pantalla: muestra imagen.

- Parlantes y auriculares: emiten audio.

- Impresora: imprime documentos.

- Proyector: muestra imagen en una pared o pantalla grande.

## Periféricos mixtos (entrada y salida)

Algunos dispositivos hacen las dos cosas:

- Pantalla táctil: muestra (salida) y recibe toques (entrada). Por eso un celular o tablet es a la vez todo.

- Impresora multifunción: imprime (salida) y escanea (entrada).

- Auriculares con micrófono: reciben audio y emiten audio.

# 9. Puertos y conectores: dónde se enchufa qué

Los periféricos se conectan a la computadora a través de puertos. Es importante que reconozcas los más comunes, porque vas a usarlos toda tu vida:

| Puerto | Para qué sirve | Detalles importantes |
| --- | --- | --- |
| USB-A | El rectangular clásico: pendrives, mouse, teclado, impresoras. | Hay varias versiones (2.0, 3.0, 3.1). Las más nuevas son más rápidas. Suelen identificarse por el color: azul = USB 3. |
| USB-C | El reversible, más chico y moderno. Se usa en celulares, notebooks modernas, tablets. | Se enchufa de cualquier lado. Es la tendencia que reemplaza al USB-A. Puede cargar, transmitir datos y video al mismo tiempo. |
| HDMI | Conectar a un monitor, TV o proyector. Lleva imagen y audio en el mismo cable. | Es el estándar actual para video digital. La mayoría de las notebooks y los TV lo tienen. |
| VGA | Conectar a monitores antiguos. Lleva solo imagen (sin audio). | Es el conector azul con tornillos a los costados. Está siendo reemplazado por HDMI, pero todavía se ve en proyectores escolares. |
| Jack 3.5 mm | Auriculares, micrófonos, parlantes. | Es el conector redondito de toda la vida. Algunos celulares modernos lo eliminaron y obligan a usar USB-C o Bluetooth. |
| Ethernet (RJ-45) | Conectar a Internet por cable. | Más estable y rápido que el WiFi. Se usa cuando se necesita conexión sin cortes (oficinas, gaming). |
| Conector de poder | Alimentación eléctrica. | Cada equipo tiene el suyo: notebooks suelen tener uno propio o cargar por USB-C. Las PC de escritorio usan un cable estándar tipo "trébol". |

# 10. Cómo leer una ficha técnica antes de comprar

Una de las cosas más útiles que te llevás de esta unidad es saber leer una ficha técnica. Cuando vayas a comprar una computadora, una notebook o un celular, vas a ver una lista de especificaciones. Ahora vas a poder entenderlas.

## Ejemplo de ficha de una notebook

| Especificación | Qué dice | Qué significa |
| --- | --- | --- |
| Procesador | Intel Core i5-1235U | Procesador Intel de gama media, generación 12. Bueno para uso general. |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB de memoria de trabajo. Aceptable para uso general. |
| Almacenamiento | 512 GB SSD | Disco de estado sólido (rápido) de medio terabyte. Cómodo. |
| Pantalla | 15,6" Full HD (1920×1080) | Pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD. Estándar actual. |
| GPU | Intel Iris Xe (integrada) | Gráficos integrados. Suficiente para oficina y video. No para juegos pesados. |
| Puertos | 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI, 1x jack | Conectividad estándar moderna. Tiene lo necesario. |
| Batería | Hasta 8 horas | Autonomía estimada (en uso real suele ser menos). |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Viene con el sistema operativo ya instalado. |

Consejo de comprador Cuando compares equipos, no te quedes con la "talla" más vistosa (la pantalla, el color, la marca). Mirá los cuatro datos que más importan en el uso real: - Procesador (modelo y generación). - Memoria RAM (mínimo 8 GB, ideal 16 GB). - Tipo y tamaño de almacenamiento (que sea SSD, mínimo 256 GB). - Si vas a usar para gaming o diseño: GPU dedicada. Con esos cuatro datos podés comparar dos equipos del mismo precio y elegir el mejor.

# 11. Mantenimiento preventivo básico

Como esta materia te prepara también para Taller de Mantenimiento del año que viene, conviene cerrar la unidad con algunos cuidados básicos que prolongan la vida útil de cualquier computadora.

## Cuidados físicos

- Mantenela en un lugar ventilado. No la pongas contra una pared o sobre la cama (las notebooks se sobrecalientan si tapás las rejillas de ventilación).

- Limpiala por fuera con un paño seco o levemente húmedo. Nunca con productos abrasivos.

- Una vez por año, abrila y limpiá el polvo de los ventiladores y disipadores con aire comprimido (esto es importante: el polvo es el principal enemigo del enfriamiento).

- No comas ni tomes bebidas cerca del teclado. Los líquidos derramados son una de las causas más comunes de daños.

- Si tenés notebook, no la uses sobre superficies blandas (cama, sillón) por períodos largos. Usá una base rígida.

## Cuidados eléctricos

- Usá una zapatilla con protección contra picos de tensión, o mejor, una UPS (batería de respaldo).

- No conectes y desconectes constantemente cables sin necesidad.

- Apagá correctamente la computadora desde el sistema operativo. No la apagues sacando el cable: podés corromper archivos.

## Cuidados de la batería (notebooks)

- No la dejes enchufada al 100% por días enteros si no la vas a usar. Las baterías modernas son inteligentes, pero conviene desenchufar de vez en cuando.

- Tampoco la dejes descargarse al 0% completamente y por mucho tiempo.

- Lo ideal es mantenerla entre 20% y 80% para uso cotidiano.

## Buenas prácticas digitales que también cuidan el hardware

- Hacé copias de seguridad de tus archivos importantes. Todo disco se rompe tarde o temprano.

- Tené un antivirus actualizado: muchos virus generan procesos pesados que recalientan el equipo.

- No instales programas "raros" de páginas no confiables.

- Mantené el sistema operativo y los drivers actualizados.

Una computadora bien cuidada dura 8 a 10 años Las computadoras se vuelven "viejas" más por descuido que por edad real. Una notebook de hace 8 años, con SSD y bien mantenida, puede funcionar perfectamente para tareas de oficina hoy. En cambio, una notebook de un año, llena de polvo, con la batería siempre al 100% y sin actualizaciones, puede estar al borde de fallar. El mantenimiento no es un detalle: es la diferencia entre tirar la computadora a los 3 años o usarla 10.

# 12. Glosario de la unidad

- Hardware: la parte física de la computadora, todo lo que se puede tocar.

- Software: los programas y datos, la parte que no se puede tocar.

- CPU (procesador): el cerebro de la computadora, el que ejecuta las instrucciones.

- GHz: unidad de velocidad del procesador (giga-hertz).

- Núcleo (core): "mini-procesador" dentro del procesador. Más núcleos = más tareas simultáneas.

- Memoria RAM: memoria temporal de trabajo. Se borra al apagar la PC.

- Almacenamiento: memoria permanente donde se guardan los archivos y programas.

- HDD: disco mecánico, tecnología vieja. Lento pero económico.

- SSD: disco de estado sólido, tecnología moderna. Rápido y resistente.

- Placa madre (motherboard): la "ciudad" donde se conectan todos los componentes.

- Fuente de alimentación: transforma la electricidad del enchufe para alimentar los componentes.

- GPU (placa de video): procesador especializado en generar imágenes.

- Periférico: dispositivo que se conecta a la computadora por fuera.

- Puerto: conector físico de la computadora donde se enchufan los periféricos.

# 13. Actividades de la unidad

## Actividad 1 — Hardware o software

Para cada uno de los siguientes elementos, indicá si es hardware o software:

- El teclado.

- WhatsApp.

- La pantalla del celular.

- Windows 11.

- Una foto guardada en tu computadora.

- Un pendrive.

- Word.

- La batería de la notebook.

- Un archivo PDF.

- La cámara web.

## Actividad 2 — Identificar la pieza

Para cada función, indicá qué componente la cumple:

- Ejecuta las instrucciones y hace las cuentas.

- Guarda temporalmente lo que se está usando.

- Guarda todo de forma permanente, incluso al apagar la PC.

- Transforma la corriente del enchufe para alimentar los componentes.

- Se ocupa de generar las imágenes que se ven en la pantalla.

- Conecta todos los componentes entre sí.

## Actividad 3 — Investigá tu propio equipo

Buscá en tu computadora o celular las especificaciones técnicas (en Windows: Configuración → Sistema → Acerca de; en celulares: Ajustes → Acerca del dispositivo). Completá:

- Modelo de procesador.

- Cantidad de memoria RAM.

- Capacidad total de almacenamiento (y cuánto te queda libre).

- Sistema operativo y versión.

- Con esos datos, ¿dirías que es un equipo de gama baja, media o alta? Justificá.

## Actividad 4 — Comparador de compras

Buscá en una tienda online (Mercado Libre, Fravega, Garbarino, etc.) dos notebooks de precio similar (que no se diferencien en más de un 15%). Armá un cuadro comparativo con sus especificaciones (procesador, RAM, almacenamiento, GPU, pantalla, batería) y justificá cuál comprarías y por qué.

## Actividad 5 — Diagnóstico

En cada situación, identificá qué componente probablemente sea el problema:

- La computadora tarda 5 minutos en encender desde que apretás el botón hasta que aparece el escritorio.

- Cuando abrís muchas pestañas del navegador, todo se pone lento y se traba.

- No te entran más fotos en el celular, te dice que no hay espacio.

- La computadora se apaga sola después de un rato de uso intenso (por ejemplo, viendo un video).

- Querés conectar una segunda pantalla pero no podés porque no hay dónde enchufarla.

## Actividad 6 — Cuestionario de cierre

- Explicá con tus palabras la diferencia entre memoria RAM y almacenamiento. Dame un ejemplo nuevo.

- ¿Por qué un SSD es mejor que un HDD?

- Nombrá 3 periféricos de entrada y 3 de salida.

- ¿Para qué sirve la placa madre?

- ¿En qué casos vale la pena comprar una computadora con GPU dedicada?

- Mencioná tres cuidados básicos para que una computadora dure muchos años.

# 14. Cierre de la unidad

Si llegaste hasta acá, ya sabés qué hay adentro de una computadora, qué hace cada parte y cómo elegir un equipo de manera informada. Vas a llegar a Taller de Mantenimiento de 2° año con vocabulario, conceptos y criterios.

Antes de pasar a la próxima unidad, asegurate de que podés:

- Diferenciar hardware de software con ejemplos propios.

- Explicar qué hacen el procesador, la RAM y el almacenamiento.

- Distinguir RAM de almacenamiento sin confundirte (la pregunta-trampa más común).

- Reconocer los puertos USB-A, USB-C, HDMI y jack en cualquier equipo.

- Leer una ficha técnica básica y entender qué te están vendiendo.

En la próxima unidad vamos a dar vuelta la moneda: si en esta vimos el hardware, ahora nos toca el software. Vas a aprender qué es un sistema operativo, cómo organizar tus archivos y carpetas, qué es el software libre y por qué importa. ¡Nos vemos!